# Príloha č. 15 vyhlášky č. XX/2025

## Stavebný zámer

Celkový rozsah a obsah stavebného zámeru, vypracovaného ako podklad na konanie o stavebnom zámere,  je závislý na mieste, druhu a rozsahu stavby, jej prevádzke a oprávnených požiadavkách dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb na stavbu.

Stavebný zámer obsahuje tieto hlavné časti :

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy

- Dokumentácia stavebných objektov

- Prílohy

### Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

- ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

- názov stavby a miesto stavby,

- počet strán (formátov A4) zoznamu dokumentácie,

- dátum vydania a označenie revízie (prvý zoznam s označením revízia 00),

- pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

- pre časť E zoznam všetkých príloh.

Požiadavky na označenie dokumentácie (pri elektronickom podaní),:

- názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 tejto vyhlášky

### Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrn základných údajov súvisiacich s riešením navrhovanej stavby alebo súboru stavieb a jej prevádzky, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Súhrnná správa obsahuje najmä nasledujúce údaje:

  - Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

- ID stavby ak je pridelené informačným systémom,

- názov stavby,

- miesto stavby: okres, obec, ulica, číslo popisné

- stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo LV,

- kód stavby: v zmysle vyhlášky č. vyhlášky č. XX o členení stavieb (pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby),

- typ stavby (podľa § 2 zákona): jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/ iná stavba,

- charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby, / odstránenie stavby,

- trvalá alebo dočasná stavba,

- stupeň projektovej dokumentácie.

  - Identifikačné údaje stavebníka

- identifikačné údaje stavebníka,

- právny vzťah k stavebným pozemkom,

- právny vzťah k existujúcim stavbám.

  - Identifikačné údaje projektanta

- identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta (ak bol stavebníkom ustanovený),

- identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

  - Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

- základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele,

- základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby.

  - Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej          územnoplánovacej dokumentácie

  - identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

  - vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

  - Východiskové podklady a prieskumy

  - Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory a určenie hlavnej stavby.

  - Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby s uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie:

- plošné, výškové a objemové výmery,

- funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

- kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich základné technické parametre, požadované množstvá a zdroje,

- kapacitné nároky stavby a jej  prevádzky na pitnú a úžitkovú vodu,

- druhy a bilancie odpadových vôd,

- v prípade stavieb s výrobnou prevádzkou popis druhu surovín pre zabezpečenie výroby, ich základné technické parametre a množstvá.

  - Popis stavby alebo  súboru stavieb

Popis stavby alebo súboru stavieb obsahuje najmä:

- navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby a okolia,

- popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,

- popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

- prehľad splnenia základných požiadaviek na stavby,

- dodržanie všeobecných technických požiadaviek na stavby a spôsob riešenia bezbariérového prístupu a užívania (pokiaľ sa na danú stavbu vzťahuje),

- údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia),

- nároky na zásobovanie energiami, vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

- možnosti pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny,

- spôsob odvádzania odpadových vôd, resp. nakladania s nimi,

- spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku,

- návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia,

- dopravné napojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie pre potreby užívania navrhovanej stavby,

- pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

- údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,

- spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

  - Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

- popis vplyvu na životné prostredie a na dotknuté ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

- vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,

- údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby

  - Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

- predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre účely určenia výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

- spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne hradenú z verejných zdrojov.

### Situačné výkresy

SIT.001  Situačný výkres širších vzťahov

Výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situáciách SIT.002 a SIT.003.

SIT.002  Koordinačný situačný výkres

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska; existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia, s vyznačením návrhu napojenia na dopravné vybavenie územia a miest predpokladaného pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia; existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry; existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem; iných chránených objektov a území; odstraňovanej stavby; drevín určených na výrub v dotknutom území. Výkres vypracovaný na podklade geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia (výškopis a polohopis) overeného katastrálnym úradom a katastrálnej mapy v spoločnej mierke.

SIT.003  Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania stavebného pozemku overeného katastrálnym úradom v spoločnej mierke.

SIT.004  Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

### Dokumentácia stavebných objektov

Výkresová dokumentácia stavebného zámeru je vypracovaná v podrobnosti základného architektonického a základného stavebného návrhu stavby, jej umiestnenia a napojenia na  technické a dopravné vybavenie územia. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy spravidla v mierke 1:200 až 1:100 (v závislosti od rozsahu stavby), z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä architektonické, stavebnotechnické, plošné, objemové, dispozičné, a prevádzkové parametre navrhovanej stavby a jej výškového a polohopisného osadenia vo vzťahu k terénu na pozemku.

Výkresová dokumentácia obsahuje spravidla:

- charakteristické pôdorysy, rezy a pohľady so základnými kótami, s označením stavebných objektov,

- legendu navrhovaných miestností alebo priestorov s ich plošnými výmerami,

- v prípade inžinierskych stavieb dispozičné výkresy a charakteristické (vzorové) rezy konštrukciami stavby a/alebo vedeniami technického vybavenia, ich umiestnenie na pozemku a vzťah k terénu,

- schémy umiestnenia a výškového usporiadania špecifických častí stavby (zdrojov znečisťovania ovzdušia, zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, zariadení technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, vyhradené a určené technické zariadenia) s vplyvom na okolie a bezpečnosť, vypracované na podklade situácie, pôdorysov alebo rezov,

- dispozičné schémy výrobných, technických, technologických a energetických zariadení vybavenia prevádzky stavby,

- doplnkové výkresy v závislosti od druhu stavby a jej prevádzky, ktorých vypracovanie je nevyhnutné pre dostačujúce znázornenie navrhovanej stavby (napr. pri pamiatkovo chránených objektoch, inžinierskych stavbách a pod.).

- Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, elaboráty meraní a prieskumných prác, príp. iné výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre ich posúdenie v konaní.

Prílohami k stavebnému zámeru sú:

- geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia overené katastrálnym úradom (polohopis a výškopis),

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa osobitných predpisov.

Súčasťou príloh k stavebnému zámeru sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

- inžiniersko-geologický prieskum,

- hydrogeologický prieskum,

- prieskum environmentálnej záťaže,

- dendrologické posúdenie,

- návrh náhradnej výsadby drevín,

- svetelno-technické posúdenie denného osvetlenia a preslnenia z pohľadu vplyvu stavby na okolie a predpoklady splnenia svetelno-technických požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

- posúdenie technických vlastností a parametrov potrebných špecifických stavebných konštrukcií alebo zariadení.