# Príloha č. 17 vyhlášky č. XX/2025

## Projekt stavby

Projekt stavby spresňuje riešenie stavby alebo súboru stavieb navrhnuté v stavebnom zámere pričom zohľadňuje požiadavky zahrnuté do rozhodnutia o stavebnom zámere.

Projekt stavby obsahuje nasledujúce hlavné časti:

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy

- Dokumentácia stavebných objektov

- Prílohy

### Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

- ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

- názov stavby a miesto stavby,

- počet strán (formátov A4) zoznamu dokumentácie,

- dátum vydania a označenie revízie (prvý zoznam s označením revízia 00),

- pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

- pre časť E zoznam všetkých príloh.

Požiadavky na označenie dokumentácie (pri elektronickom podaní),:

- názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 tejto vyhlášky

### Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrnný popis urbanistického, architektonického a stavebného riešenia stavby alebo súboru stavieb, technického, energetického a technologického vybavenia  navrhovanej stavby a jej prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Súhrnná správa obsahuje najmä:

  - Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

- ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

- názov stavby,

- miesto stavby: okres, obec, ulica, číslo popisné

- stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo LV,

- kód stavby: v zmysle vyhlášky č. vyhlášky č. XX o členení stavieb (pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby),

- typ stavby (podľa § 2 zákona): jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/ iná stavba,

- charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby,

- trvalá alebo dočasná stavba,

- stupeň projektovej dokumentácie.

  - Identifikačné údaje stavebníka

- identifikačné údaje stavebníka,

- právny vzťah k stavebným pozemkom,

- právny vzťah k existujúcim stavbám.

  - Identifikačné údaje projektanta

- identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta (ak bol stavebníkom ustanovený),

- identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

  - Údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

- účel stavby,

- základné rozmerové a kapacitné údaje stavby,

- počet nadzemných a podzemných podlaží budov alebo ich výškové členenie a/alebo určujúce parametre konštrukcií inžinierskych stavieb,

- u bytových budov údaje o počte a veľkosti bytových jednotiek,

- základné údaje o prevádzke, výrobnom alebo technickom zariadení navrhovanej stavby,

- u líniových stavieb základné technické údaje, ktoré určujú rozsah a druh líniových stavieb,

- iné údaje, ktoré majú vplyv na overenie projektu stavby.

  - Údaje o súlade so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a o splnení podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia o stavebnom zámere

  - identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

  - vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,

  - identifikácia rozhodnutia o stavebnom zámere; číslo rozhodnutia, dátum vydania a dátum právoplatnosti,

  - vyhodnotenie splnenia podmienok z rozhodnutia o stavebnom zámere s vymenovaním odchýlok a s uvedením vplyvu na dodržanie podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere.

  - Východiskové podklady a prieskumy

  - Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory s uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie.

  - Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby s uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie:

- plošné, výškové a objemové výmery,

- funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

- kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich základné technické parametre, požadované množstvá a zdroje,

- kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na pitnú a úžitkovú vodu,

- druhy a bilancie odpadových vôd,

- v prípade stavieb s výrobnou prevádzkou popis druhu surovín pre zabezpečenie výroby, ich základné technické parametre a množstvá.

  - Popis stavby alebo  súboru stavieb

Obsahuje základný popis riešenia stavby, jej jednotlivých častí, prevádzky, technického vybavenia, napojenia na technické a dopravné vybavenie územia, parkovania a bezbariérového užívania, návrh finálnych úprav terénu stavbou dotknutého územia, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti v území, najmä:

- navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby a okolia,

- popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,

- popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

- prehľad splnenia základných požiadaviek na stavby,

- dodržanie všeobecných technických požiadaviek na stavby a spôsob riešenia bezbariérového prístupu a užívania (pokiaľ sa na danú stavbu vzťahuje),

- údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia),

- nároky na zásobovanie energiami, vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

- pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

- spôsob odvádzania odpadových vôd, resp. nakladania s nimi,

- spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku,

- návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia,

- dopravné napojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie pre potreby užívania navrhovanej stavby,

- pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

- údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,

- spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

  - Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

- popis vplyvu na životné prostredie a na dotknuté ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

- vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,

- údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby

  - Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

- predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre účely určenia výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

- spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne hradenú z verejných zdrojov.

### Situačné výkresy

SIT.001  Situačný výkres širších vzťahov

Výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situáciách SIT.002 a SIT.003.

SIT.002  Koordinačný situačný výkres

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska; existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia, s vyznačením návrhu napojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia; existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry; existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem; iných chránených objektov a území; odstraňovanej stavby; drevín určených na výrub v dotknutom území. Výkres vypracovaný na podklade geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia (výškopis a polohopis) overeného katastrálnym úradom a katastrálnej mapy v spoločnej mierke.

SIT.003  Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania stavebného pozemku overeného katastrálnym úradom v spoločnej mierke.

SIT.004  Vytyčovací výkres

Vytyčovací výkres podľa § 6 vyhlášky č. XX/2025 o postavení a činnosti geodeta pri príprave, zhotovovaní a užívaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe alebo potrebné geometrické parametre na vytýčenie stavby vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchej stavby.

SIT.005  Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

### Dokumentácia stavebných objektov

Obsahuje riešenie stavby rozdelené zvlášť pre každý stavebný objekt na časti projektovej dokumentácie z hľadiska jednotlivých profesií, v závislosti od účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky, v členení:

- zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v súlade s prílohou č. 24 tejto vyhlášky

- technická správa,

- výkresy.

- Technická správa

Technická správa obsahuje popis architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie.

- Výkresy

Výkresová dokumentácia je vypracovaná na podklade stavebného zámeru a obsahuje zobrazenie architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie detaily riešenia stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie. Výkresová dokumentácia obsahuje predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady, v mierke spravidla 1:100 až 1:50 (prípadne inej, primerane charakteru stavby). Výkresy stavby alebo stavebných objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, obsahujú jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, technické zariadenia (napr. kotolne, výťahy, požiarnotechnické zariadenia), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany, z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby, bezbariérového užívania stavby, úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

V závislosti od charakteru stavby a jej prevádzky zobrazujú výkresy aj schematické vyznačenie tých vnútorných rozvodov a inštalácií, ktoré sú súčasťou požiarnotechnických zariadení stavby, ktoré môžu mať negatívny vplyv na kvalitu vnútorného alebo vonkajšieho prostredia stavby, vplyv na zdravie človeka a zariadení s vplyvom na riešenie a dimenzovanie nosných a základových konštrukcií stavby (napr. požiarnotechnické zariadenia, zdravotechnické inštalácie vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), pre posúdenie stavby z hľadiska zákona alebo osobitných predpisov.

Statické posúdenie stavby obsahuje kontrolovateľný statický výpočet, ktorý preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.

Ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií.

- Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, elaboráty meraní a prieskumných prác, príp. iné výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre overenie projektu stavby sa dokladujú v prílohe projektu stavby.

Prílohami k projektu stavby sú:

- geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia overené katastrálnym úradom (polohopis a výškopis),

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v podrobnosti podľa osobitných predpisov.

Súčasťou príloh k projektu stavby sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

- projektové energetické hodnotenie budovy podľa osobitných predpisov,

- protokol o určení vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory stavby,

- doplnkové prieskumné práce, posudky a merania vyplývajúce z požiadaviek pre vypracovanie projektu stavby, pokiaľ neboli v potrebnom rozsahu prílohami stavebného zámeru alebo v nich nastali zmeny

- príloha č. 2 vyhlášky č. X/2025 o stavebno-technických požiadavkách na bezbariérové užívanie stavieb.